La Piacentina S.p.A

## Viale J.F.Kennedy, 2O

46019 Viadana (MN) Italy

Tel. 0375/833124

Fax 0375/833141 – 780052

CCIAA MN 149480 Iscr.Trib.MN reg.soc. 8891 Vol. 9641

C.F./P.IVA (IT)01275110201 Cap.Soc. L. 1.225.500 i.v.

# SCHEDA TECNICA

# ARTT.  0055D-E-F SPINGIACQUA INDUSTRIALE CM. 45-55-75 METALLO

GOMMA: COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE

- migliore qualità di “stirene – butadiene” – “gomma naturale” 70% + EVA 30%

- resistente al calore fino a 90 gradi C°; pori chiusi per l’80-90%

- resistente ai normali detergenti (sapone, acidi)

- elasticità a lunga durata; faccia interna naturalmente liscia

- densità:  140-170 kg./m.3; spessore: 10 mm., colore: nero

## TELAIO METALLICO: COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE

1)   fogli di metallo piegati; spessore: 0,90 mm. dopo deformazione; cromatura

galvanizzata elettroliticamente; spessore dello strato galvanico:  5 u

2)   rivetti:  galvanizzati inossidabili

3)   morsetto:  cromatura galvanizzata elettroliticamente;

spessore dello strato galvanico: 2,60 u

PESO COMPLESSIVO

Art. 0055D = gr. 280

Art. 0055E = gr. 320

Art. 0055F = gr. 420

SPECIFICHE DI IMBALLO

Art. 0055D =  72 pz. per cartone master (12 sottoimballi da 6 pz.)

Art. 0055E =  72 pz. per cartone master (12 sottoimballi da 6 pz.)

Art. 0055F =  36 pz. per cartone master (6 sottoimballi da 6 pz.)